兖矿鲁南化工有限公司醋酸酯系统挖潜及柔性生产改造项目

竣工环境保护验收意见

2024年6月25日，兖矿鲁南化工有限公司在滕州市组织召开了其醋酸酯系统挖潜及柔性生产改造项目竣工环境保护验收会。验收会议由兖矿鲁南化工有限公司法人代表张岭委托授权高宪国主持，验收工作组由建设单位-兖矿鲁南化工有限公司，环保设施设计单位-中国天辰工程有限公司，环保设施施工单位-山东能源集团建工集团有限公司，环境影响评价机构-济南浩宏伟业技术咨询有限公司，验收检测单位及监测报告编制单位-济南浩宏伟业检测技术有限公司和3名特邀专家组成(名单附后)。

验收工作组听取了建设单位关于验收项目环保设施建设与运行情况的介绍、验收监测报告编制单位关于验收项目监测、结果、达标排放等情况的简要汇报，进行了现场查看、并核实了有关资料。

遵照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范等规定，根据兖矿鲁南化工有限公司醋酸酯系统挖潜及柔性生产改造项目竣工环境保护验收监测报告、环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收工作组经充分讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- (一) 建设地点、规模、主要建设内容

兖矿鲁南化工有限公司醋酸酯系统挖潜及柔性生产改造项目位于山东省枣庄滕州市木石镇鲁南高科技化工园区兖矿鲁南化工有限公司兖矿鲁南化工有限公司西厂区10万吨/年醋酸丁酯装置内，不新增占地，主装置区占地1427m2，罐区5500m2。

工程建设内容主要包括：本项目为对西厂区现有一套年产10万吨醋酸丁酯装置基础上，增设1台成品塔前进料分层器和1台成品塔后进料分层器，以增加粗酯在液液萃取工艺中的停留时间和实行工艺洗涤水梯度利用，提升成品塔及反应精馏塔生产负荷；同时新增3台热耦合换热器和2台热耦合循环泵，将精馏塔塔顶热量回收供给成品塔使用，降低系统蒸汽单耗；由于醋酸乙酯、醋酸丁酯均采用酯化工艺，并且装置催化剂相同，通过对部分工艺流程改造后实现醋酸乙酯和醋酸丁酯的柔性生产，最终实现装置产能提升至13万吨/年。

二、建设过程及环保审批情况

- 兖矿鲁南化工有限公司醋酸酯系统挖潜及柔性生产改造项目2022年3月25日在山东省投资项目在线审批监管平台核准登记，项目代码：2203-370400-07-02-322868。

- 2023年4月兖矿鲁南化工有限公司委托济南浩宏伟业技术咨询有限公司编制完成《兖矿鲁南化工有限公司醋酸酯系统挖潜柔性生产改造项目环境影响报告书》。

(3) 2023年8月9日枣庄市生态环境局以枣环许可字[2023]54号文《枣庄市生态环境局关于兖矿鲁南化工有限公司醋酸酯系统挖潜柔性生产改造项目环境影响报告书的批复》予以批复。

(4) 2023年8月10日兖矿鲁南化工有限公司正式开工建设醋酸酯系统挖潜及柔性生产改造项目。

(6) 2024年4月7日竣工，2024年4月10日系统试运行。

(7) 2024年4月12日济南浩宏伟业检测技术有限公司组织技术人员对本项目进行现场勘察和资料核查，并编制了《兖矿鲁南化工有限公司醋酸酯系统挖潜柔性生产改造项目竣工环境保护验收监测方案》。

(4) 2024年5月13日-5月17日济南浩宏伟业检测技术有限公司组织技术人员去现场对该建设项目环境现状、周围环境以及建设项目废气、废水、噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保治理设施的处理能力与前期编制的监测方案核对无误后，进行了现场验收监测。

(8) 2024年5月，济南浩宏伟业检测技术有限公司根据验收监测结果及现场检查情况，出具了《兖矿鲁南化工有限公司醋酸酯系统挖潜柔性生产改造项目环境检测报告》（报告编号：HHWY-202404H05）。在对验收监测结果和现场检查情况的基础上，编制完成《兖矿鲁南化工有限公司醋酸酯系统挖潜柔性生产改造项目竣工环境保护验收监测报告》。

- 投资情况

兖矿鲁南化工有限公司醋酸酯系统挖潜及柔性生产改造项目计划总投资2866万元，其中环保投资60万元，占总投资额的2.09%；实际投资2748.3万元，其中环保投资58万元，占总投资2.11%。

- (四) 验收范围

本次验收范围主要包括：本项目新增配套工程，依托的辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程、风险措施以及各组成中的环保设施和环境影响报告表规定应采取的其他各项环境保护措施。

- 二、工程变动情况

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）相关文件可知，项目实际建设与环评及环评审批阶段的建设地点、规模、工程工艺及污染物排放情况均无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一) 废水

- 项目废水主要有生活污水、生产工艺废水、冷却循环系统废水。

- 生活污水、冷却循环系统废水经厂区现有污水管网排入兖矿鲁南化工有限公司污水处理厂处理达标后，外排至小沂河。

- 生产工艺废水部分进入煤气化装置制备水煤浆，剩余部分经厂区现有污水管网排入兖矿鲁南化工有限公司污水处理厂处理达标后，外排至小沂河。

- (二) 废气

本项目废气主要包括有组织废气和无组织废气。

本项目有组织排放废气主要为装置区反应精馏塔不凝气、成品塔不凝气、回收塔不凝气、罐区呼吸废气、充装栈废气。反应精馏塔不凝气、成品塔不凝气、回收塔不凝气、罐区呼吸废气设置收集管道，收集后进入西厂区燃料总管，经1#（2#备用）、3#锅炉燃烧后，经90m排气筒排放。充装栈废气经管道收集至蓄热废气稳燃炉焚烧后，经45m排气筒排放。主要污染因子为VOCs（以非甲烷总烃计）。

本项目无组织排放的废气主要是装置区无组织挥发，主要是设备动静密封处废气的泄漏排放、储罐区大小呼吸损耗物料、原料及成品装载过程无组织挥发。主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计）。

(三) 噪声

本项目主要噪声源为生产设备噪声及辅助设施噪声，装置区内各种机泵采取基础减振、建筑隔声等措施。

(四) 固废

本项目固（液）体废物包括生产过程中产生的废母液，更新的各类催化剂、反应产生的中组分和轻组分、机修过程中产生的废机油，职工生活产生的生活垃圾等。

1、废母液

项目反应精馏塔产生釜废母液，主要成分是醇类（乙醇、丁醇）、酯类（醋酸乙酯、醋酸丁酯）、醋酸、废催化剂等，属于危险废物HW11精（蒸）馏残渣，废物代码900-013-11。

2、中组分

项目醋酸和醇发生反应生成醋酸酯的同时，会由于副反应的发生，生成含有醚类、醛类、酯类等的中组分，中组分储存于中组分储槽，属于危险废物HW11精（蒸）馏残渣，废物代码900-013-11。

3、轻组分

项目在成品塔进行提纯的过程中，会在成品塔塔顶馏出部分轻组分，主要含有醚类、醇类及少量的酯类和水等轻组分，轻组分储存于50m3储槽，属于危险废物HW11精（蒸）馏残渣，废物代码900-013-11。

4、废机油

装置在检修过程中会使用机油，检修完成后废机油作为危险废物进行处理，年产生量约为0.10t，属于危险废物，废物代码HW08：900-249-08。

5、生活垃圾

本次技改不新增劳动定员，依托装置原有32人进行生产活动。生活垃圾产生量不变，产生量5t/a，由环卫部门定期清运。

项目依托2022年1月验收完成的己内酰胺项目配套建设的危废暂存间，用于厂区内各装置产生的危险废物暂存，主要存放废矿物油、废催化剂、废水解剂、废离子交换树脂等。危废暂存间面积1455.39m2，库房长65.4米，宽22.2米，建筑高度7.85米。

危废暂存间内部设置导流沟及储存池，地面硬化防渗，内墙刷漆，危废管理制度完善并上墙，危险废物分类分区存放，进出台账记录规范。

- 四、环境保护设施调试效果

(一) 废水监测结论

本项目产生的废水通过检测鲁化污水处理厂总进水口、总排放口的化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、总氮（以N计）浓度，计算鲁化污水处理厂处理效率，验收检测期间，鲁化污水处理厂化学需氧量（CODcr）去除率为98.6%-98.8，氨氮（NH3-N）去除率为99.3%-99.8%，总氮（以N计）去除率为84.4%-86.7%。鲁化污水处理厂污水总排口pH值、悬浮物（SS）、五日生化需氧量（BOD5）、化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、总氮（以N计）、总磷（以P计）、全盐量排放浓度符合《流域水污染物综合排放标准 第1部分:南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）表2“第二类污染物最高允许排放浓度”一般保护区标准要求。

(二) 废气监测结论

（1）有组织排放

1-3#锅炉废气排气筒检测结果，蓄热废气稳燃炉排气筒检测结果：VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度、排放速率符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（GB37/2801.6-2018）中表1限值要求。

经比对，1-3#锅炉废气排气筒、蓄热废气稳燃炉排气筒验收检测数据与同时段在线监测设备烟温、流速、氧含量、VOCs（以非甲烷总烃计）监测数据的误差在标准允许范围内。验收监测期间，项目VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放总量为0.021t/a，满足本项目环评批复中项目运营后新增VOCs有组织排放量控制在1.638t/a内的要求。

（2）无组织排放

厂界无组织排放废气VOCs排放浓度符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2厂界监控点控浓度限值标准。车间无组织排放废气（以非甲烷总烃计）排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 表A.1监控点处1h平均浓度值要求。

(三)噪声监测结论

本项目主要采用基础减振等噪声治理设施，经测量本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区的要求。

- 固（液）体废物处置结论

本项目固（液）体废物包括生产过程中产生的废母液、反应产生的中组分和轻组分、机修过程中产生的废机油，职工生活产生的生活垃圾等。项目反应精馏塔产生釜废母液、中组分、轻组分属于危险废物HW11精（蒸）馏残渣，废物代码900-013-11，暂存于罐区贮槽内，委托山东鲁扬新材料科技有限公司处置；废机油为危险废物，暂存于厂区危废暂存间，委托济宁阔程能源有限公司处置；生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。因此，本项目固（液）体废物得到妥善处置。

- 排污许可

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为“261基础化学原料制造”中“2614有机化学原料制造”，属于重点管理行业，应取得排污许可证。兖矿鲁南化工有限公司于2023年11月17日进行了排污许可证变更登记，证书编号：913704006644327461001P。

（六）污染物排放总量控制

本项目废水污染物化学需氧量（CODcr）及废气污染物VOCs（以非甲烷总烃计）排污总量满足环评及其批复要求。

- 五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收。

- 六、后续要求和建议

- (一) 建设单位

(1) 确保各种环保标识的内容清晰准确，避免自然条件下的缺失及破损；

(2) 加强对装置区的巡检，发现跑冒滴漏及时维修，定期对管阀进行泄漏检测与修复，减少污染物无组织排放；

(3) 加强公司各项治理设施的日常运行管理，确保设备运行正常、污染物稳定达标排放。

(4) 按照企业环境风险应急预案要求，定期进行应急演练，加强员工应急处理能力及环保意识；

- (二)验收监测报告

1、补充内容：

(1) 补充更新后突发环境应急预案材料；

(2) 根据验收材料内容，进一步利用厂区现有监测数据进行完善补充；

(3) 依据批复内容逐条进行核实，明确对照落实情况；

(4) 规范文本（文字表述及规范用字），规范图片名称标题。

2、补充附件

无

3、附图

无

4、照片（有名称、大小适当、做附件）：

- 无

- 七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收工作组

2024年06月25日